Chống Định Khang – 23161277

Phạm Trung Kiên – 23161283

XE TỰ HÀNH NÉ VẬT CẢN

1. Đặt vấn đề

Trong các môi trường trong nhà như phòng học, hành lang hay kho bãi nhỏ, các mô hình xe tự hành thường xuyên gặp phải nhiều chướng ngại vật như chân bàn ghế, góc tường hay vật dụng di chuyển. Để xe có thể vận hành an toàn mà không bị va chạm, hệ thống cần được trang bị các cảm biến đo khoảng cách, có góc rộng và thời gian đáp ứng nhanh để xe có thể vừa chạy vừa chủ động né. Bên cạnh đó, việc truyền hình ảnh trực tiếp từ xe về điện thoại hoặc máy tính giúp người dùng dễ dàng theo dõi hành trình và can thiệp điều khiển khi cần thiết.

Đề tài “Xe tự hành né vật cản” được thực hiện nhằm xây dựng một mô hình xe di động nhỏ gọn áp dụng kiến trúc xử lý phân tầng. Hệ thống sử dụng ba cảm biến khoảng cách bố trí cố định ở ba hướng (trái, giữa, phải) kết nối với vi điều khiển thời gian thực để đảm bảo né vật cản tức thì. Đồng thời, bộ xử lý trung tâm đảm nhiệm việc thu nhận hình ảnh từ camera, phát luồng video thời gian thực và vận hành trang Web điều khiển thông qua mạng không dây nội bộ.

2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là chế tạo thành công một mô hình xe tự hành né vật cản hoạt động ổn định, ứng dụng kiến trúc điều khiển hai tầng kết hợp giám sát hình ảnh qua mạng. Cụ thể:

- Tự động né vật cản ba hướng: Sử dụng cụm ba cảm biến đo khoảng cách cố định (trái, giữa, phải) để bao quát toàn diện góc nhìn phía trước, cho phép xe vừa di chuyển vừa nhận diện và chủ động né tránh vật cản mà không cần dừng lại.

- Phân tầng xử lý tối ưu: Tách biệt nhiệm vụ đọc cảm biến, điều khiển động cơ cho vi điều khiển thời gian thực và giao nhiệm vụ truyền hình ảnh, vận hành máy chủ Web cho bộ xử lý trung tâm, giao tiếp với nhau qua đường truyền nối tiếp.

- Giám sát hình ảnh thời gian thực: Thu hình ảnh từ camera gắn ở đầu xe và truyền phát luồng video trực tiếp về giao diện Web qua Wi-Fi để người dùng theo dõi góc nhìn thực tế của xe.

- Điều khiển đa chế độ linh hoạt: Hỗ trợ người dùng chuyển đổi qua lại giữa chế độ xe tự hành né vật cản và chế độ lái tay bằng các nút bấm điều hướng trên trang Web.

- Hiển thị trạng thái tại chỗ: Trang bị màn hình nhỏ trên thân xe để hiển thị địa chỉ IP mạng và chế độ hoạt động ngay khi khởi động, giúp người dùng dễ dàng truy cập hệ thống.

3. Thiết kế hệ thống

3.1. Yêu cầu người dùng

Hệ thống được thiết kế hướng tới các ứng dụng xe tự hành và tuần tra trong nhà, đáp ứng các yêu cầu thực tế sau:

- Tự động tránh va chạm liên tục: Ở chế độ tự động, xe phải liên tục quét khoảng cách ba hướng, tự động chọn hướng thoáng để rẽ hoặc lùi lại khi khoảng cách quá gần mà không cần người điều khiển can thiệp.

- Phản xạ nhanh hạn chế giật cục: Hệ thống cảm biến ba hướng phải cung cấp số đo liên tục để xe chuyển hướng loại bỏ việc phải dừng xe lại để chờ quay cảm biến.

- Theo dõi hình ảnh từ xa: Người dùng có thể mở trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính để xem trực tiếp video từ camera của xe với độ trễ thấp.

- Chuyển chế độ lái tay dễ dàng: Khi cần điều khiển xe theo ý muốn, người dùng có thể bấm nút trên giao diện Web để tự lái xe tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải.

- Khởi động và kết nối thuận tiện: Xe tự động lấy địa chỉ IP khi vào mạng Wi-Fi và hiển thị ngay lên màn hình tại chỗ, người dùng chỉ cần nhìn màn hình là biết địa chỉ truy cập vào trang điều khiển.

- Nguồn điện vận hành ổn định: Phân tách độc lập nguồn cấp cho bộ xử lý trung tâm và nguồn cấp cho mạch công suất động cơ, đảm bảo hệ thống không bị khởi động lại do sụt áp khi xe chuyển hướng.

3.2. Đặc tả kỹ thuật

3.2.1. Chức năng kỹ thuật

Hệ thống đảm nhiệm các chức năng kỹ thuật cụ thể sau:

- Chức năng đo khoảng cách ba hướng: Vi điều khiển thời gian thực đọc liên tục ba cảm biến siêu âm bố trí ở ba hướng (trái, giữa, phải), đo chính xác cự ly từ xe đến vật cản với tần số lấy mẫu cao.

- Chức năng điều khiển động cơ và né vật cản: Vi điều khiển tự động tính toán thuật toán né tránh dựa trên dữ liệu ba cảm biến, xuất xung điều khiển tốc độ và chiều quay độc lập của các cụm động cơ bánh xe.

- Chức năng thu và phát hình ảnh: Bộ xử lý trung tâm thu nhận hình ảnh từ camera, mã hóa luồng video và phát trực tiếp qua mạng không dây nội bộ lên giao diện Web.

- Chức năng máy chủ Web và giao tiếp mạng: Bộ xử lý trung tâm khởi chạy trang Web điều khiển, nhận lệnh từ người dùng và gửi lệnh cấu hình xuống vi điều khiển qua kênh truyền thông nối tiếp.

- Chức năng giao tiếp liên tầng: Thiết lập kênh truyền thông hai chiều giữa bộ xử lý trung tâm và vi điều khiển để truyền lệnh điều khiển và phản hồi số liệu khoảng cách ba hướng.

- Chức năng hiển thị tại chỗ: Hiển thị địa chỉ IP, trạng thái kết nối mạng và chế độ hoạt động lên màn hình OLED tích hợp trên thân xe.

3.2.2. Thông số kỹ thuật của hệ thống

- Hệ thống hoạt động trên nguồn pin sạc phân tách riêng giữa khối xử lý máy chủ và khối động cơ.

- Hệ thống gồm 3 cảm biến khoảng cách độc lập, góc bao quát tổng thể đạt trên 120 độ phía trước xe.

- Dải đo khoảng cách hiệu quả từ 2cm đến 300cm, sai số đo lường trong khoảng ±1cm.

- Thời gian đáp ứng phản xạ né vật cản của vi điều khiển thời gian thực dưới 20 mili-giây.

- Tốc độ giao tiếp nối tiếp giữa hai bộ điều khiển đạt 115200 baud với chu kỳ cập nhật dữ liệu dưới 50 mili-giây.

- Tốc độ truyền hình ảnh qua Web đạt 20–30 khung hình/giây với độ phân giải tiêu chuẩn trong mạng nội bộ.

- Màn hình OLED hiển thị thông số kết nối rõ ràng ngay sau khi cấp nguồn.

3.3. Kiến trúc hệ thống

3.3.1. Các khối chức năng

Hệ thống được cấu thành từ 5 khối chức năng chính, phối hợp với nhau để hoàn thành quy trình tự hành và giám sát:

- Khối thu thập dữ liệu: Sử dụng cụm ba cảm biến khoảng cách và camera để thu thập dữ liệu cự ly và hình ảnh phía trước xe.

- Khối xử lý trung tâm: Tiếp nhận dữ liệu, thực hiện thuật toán né vật cản, điều phối các chế độ chuyển động và vận hành máy chủ Web.

- Khối chấp hành: Bao gồm mạch điều khiển công suất và các động cơ giảm tốc bánh xe để thực thi việc di chuyển tiến, lùi, bẻ lái của xe.

- Khối hiển thị: Màn hình đồ họa nhỏ gắn trên thân xe dùng để hiển thị địa chỉ IP kết nối và chế độ vận hành tại chỗ.

- Khối giao tiếp: Kênh truyền thông không dây kết nối với máy chủ nội bộ, phục vụ việc phát video và nhận lệnh điều khiển từ người dùng qua Web.

3.3.2. Nguyên lý hoạt động

Hệ thống hoạt động theo chu trình tự động:

Khởi tạo: Khi cấp nguồn, vi điều khiển thời gian thực bắt đầu đo cảm biến. Bộ xử lý trung tâm kết nối vào mạng Wi-Fi, hiển thị địa chỉ IP lên màn hình OLED, khởi động máy chủ Web và mở cổng truyền thông nối tiếp với vi điều khiển.

Đo đạc và truyền thông: Vi điều khiển liên tục đo khoảng cách từ ba cảm biến (trái, giữa, phải) và gửi chuỗi dữ liệu khoảng cách lên bộ xử lý trung tâm. Bộ xử lý trung tâm cập nhật các số đo này và luồng video camera lên trang Web.

Xử lý né vật cản tự động: Ở chế độ tự động, vi điều khiển liên tục so sánh cự ly ba hướng:

- Trạng thái chạy thẳng: Cảm biến giữa có khoảng cách an toàn (lớn hơn 30cm). Xe duy trì chạy thẳng tiến về phía trước.

- Trạng thái đánh lái chuyển hướng: Cảm biến giữa phát hiện vật cản (khoảng cách từ 15cm đến 30cm). Xe tự động so sánh khoảng cách cảm biến trái và cảm biến phải: bên nào thoáng hơn thì xe chủ động bẻ lái mượt mà về hướng đó.

- Trạng thái lùi khẩn cấp: Vật cản ở quá gần sát mũi xe (dưới 15cm) hoặc cả ba hướng đều bị chặn. Xe lập tức dừng, lùi lại một đoạn ngắn rồi quay đầu để thoát khỏi góc kẹt.

Giám sát và Điều khiển qua Web: Người dùng xem hình ảnh trực tiếp từ camera xe trên trang Web. Khi người dùng bấm nút chuyển sang chế độ lái tay, bộ xử lý trung tâm gửi lệnh xuống vi điều khiển để dừng chế độ tự động và thực thi các lệnh tiến, lùi, rẽ theo nút bấm của người dùng.

3.4. Sơ đồ khối hệ thống